Drift

ITK 2004 — Tverrfaglig eksamen informasjonsteknologi

4. juni 2026

# 1. Driftsarkitektur

Systemet kjører på fem virtuelle maskiner i Oracle VirtualBox. Alle maskinene er koblet til det interne nettverket 'dbnett' (192.168.10.0/24) og kommuniserer kun internt. Systemet er ikke direkte eksponert mot internett.

## 1.1 Serverroller og faktisk bruk

| Server | IP | Faktisk bruk |
| --- | --- | --- |
| Web-server | 192.168.10.20 | Hostet Flask-appen (port 5000) og IIS. Hjertet i systemet. |
| Database-server | 192.168.10.30 | SQL Server Express med EksamenDB. Alle tabeller og data. |
| AD-Server | 192.168.10.10 | Satt opp med domenet sykkefix.local. Planlagt for brukerstyring — ikke koblet til øvrige servere innenfor tidsrammen. |
| Fil-server | 192.168.10.40 | Planlagt for backup av loggdata — ikke konfigurert innenfor tidsrammen. |
| Web-klient | 192.168.10.50 | Windows 10. Brukt for å teste at appen fungerte fra en annen maskin enn web-serveren. |

## 1.2 Segmentering

Nettverket er segmentert ved at hver tjeneste kjører på en dedikert server med sin egen rolle. Dette betyr at hvis én server krasjer, påvirker det ikke de andre.

- Web-serveren håndterer HTTP-forespørsler — ikke tilgjengelig direkte fra internett

- Database-serveren er kun tilgjengelig via Flask-appen på web-serveren — ikke direkte fra klienten

- AD-serveren håndterer kun DNS og domene

# 2. IP-plan

| Enhet | IP-adresse | Rolle |
| --- | --- | --- |
| AD-Server | 192.168.10.10 | Active Directory, DNS, domene: sykkefix.local |
| Web-server | 192.168.10.20 | Flask :5000, IIS, NAT: 10.0.3.15 |
| Database-server | 192.168.10.30 | SQL Server Express :1433 |
| Fil-server | 192.168.10.40 | Planlagt for fillagring |
| Web-klient | 192.168.10.50 | Klientmaskin Windows 10 |
| Gateway | 192.168.10.1 | Standard gateway alle servere |
| Subnett | 255.255.255.0 | Nettverksmaske |
| Nettverk | 192.168.10.0/24 | Internt nettverk (dbnett) |

## 2.1 Tilleggsinformasjon

- Web-serveren har to nettverkskort: intern (192.168.10.20) og NAT (10.0.3.15) — NAT brukes kun for installasjon av programvare

- Web-klienten bruker AD-serveren (192.168.10.10) som DNS-server

- Alle servere bruker 192.168.10.1 som standard gateway

# 3. Nettverksdiagram

Alle serverne er koblet til det interne nettverket 'dbnett' (192.168.10.0/24). Systemet er ikke direkte tilgjengelig fra internett.

Trafikkflyt:

- Web-klient (192.168.10.50) sender forespørsler til Web-server (192.168.10.20) på port 5000

- Web-server (192.168.10.20) henter og lagrer data i Database-server (192.168.10.30) på port 1433

- Web-server har NAT-adapter (10.0.3.15) kun for installasjon — ikke for systemtrafikk

- Internett er blokkert fra systemet — ingen direkte eksponering

# 4. Risikoanalyse

Risikoanalysen identifiserer trusler mot systemet og vurderer sannsynlighet og konsekvens.

| Risiko | Sannsynlighet | Konsekvens | Prioritet |
| --- | --- | --- | --- |
| Passord lagret i klartekst | Høy | Brukere kompromitteres | Kritisk |
| SQL-injeksjon | Middels | Datatap eller uautorisert tilgang | Høy |
| Uautorisert tilgang til logger | Middels | Brudd på personvern | Høy |
| Servernedetid | Lav | Systemet utilgjengelig | Middels |
| Datatap i database | Lav | Tap av registrerte saker | Middels |
| Uautorisert nettverkstilgang | Lav | Innbrudd i systemet | Middels |

# 5. Tiltak for å redusere risiko

## 5.1 Implementerte tiltak

- SQL-injeksjon: Alle databasespørringer bruker parameteriserte queries med pyodbc

- Nettverkssikkerhet: Systemet er ikke direkte eksponert mot internett

- Rollebasert tilgang: Tre roller (elev, laerer, admin) styrer tilgang til data

- Autentiseringslogg: Alle innlogginger lagres i Logg-tabellen automatisk

- Brannmur: Windows Defender Firewall er aktivert på alle servere

- Separat database-server: Hvis web-serveren krasjer er dataene fortsatt trygge

## 5.2 Planlagte tiltak som ikke ble implementert

- AD-domene: Koble alle servere til sykkefix.local for sentralisert brukerstyring — ikke gjort innenfor tidsrammen

- Fil-server backup: Automatisk backup av loggdata til fil-serveren — ikke konfigurert

- Bcrypt: Passord-hashing i stedet for klartekst — ikke implementert

- HTTPS: SSL-sertifikat for kryptert kommunikasjon — ikke satt opp

## 5.3 Anbefalte tiltak for produksjon

- Implementer bcrypt for passord-hashing

- Sett opp HTTPS med SSL-sertifikat

- Koble alle servere til AD-domenet sykkefix.local

- Sett opp daglig automatisk backup til fil-serveren

- Vurder VLAN for bedre nettverkssegmentering